# Depo Envanter Simülasyonu — Stres Testleri Raporu

Tarih: 5 Ekim 2026    Dal: stress_ibrahim    Hazırlayan: Ibrahim Cobankose

Bu rapor, drone'un kusursuz olmayan bir depoda envanteri ne kadar çıkarabildiğini ölçen uçuşları özetler. Her bozulma önce tek başına, sonra hepsi birlikte uçuldu. Her uçuşta üç okuyucu karşılaştırıldı: QR (kolinin sevkiyat etiketi), barkod (QR'ın altındaki CODE128 etiketi, aynı koliyi ayrı bir yoldan tanır) ve YOLO (etiketi ve koliyi görüntüde bulan model). Tablolarda yakalanan / kaçan sayıları verilir; parantez içi yakalanan oranıdır.

## 1. Özet: bütün uçuşlar

| Uçuş | QR | Barkod | QR veya barkod | Koli (YOLO) | Waypoint | Sim hızı (RTF) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temiz depo (referans) | 416 / 0 (%100) | 416 / 0 (%100) | 416 / 0 (%100) | 425 / 7 (%98) | 24/24 | 0.57 |
| Koli geometrisi | 397 / 1 (%100) | 396 / 2 (%99) | 398 / 0 (%100) | 407 / 7 (%98) | 24/24 | 0.6 |
| Etiket kusurları | 369 / 47 (%89) | 373 / 43 (%90) | 405 / 11 (%97) | 427 / 5 (%99) | 24/24 | 0.55 |
| Etiket kusurları + eğik barkod düzeltmesi | 369 / 47 (%89) | 403 / 13 (%97) | 406 / 10 (%98) | 428 / 4 (%99) | 24/24 | 0.54 |
| Koli şekli ve rengi | 413 / 3 (%99) | 415 / 1 (%100) | 416 / 0 (%100) | 415 / 17 (%96) | 24/24 | 0.57 |
| Loş ışık | 416 / 0 (%100) | 416 / 0 (%100) | 416 / 0 (%100) | 419 / 13 (%97) | 24/24 | 0.6 |
| Loş + hafif kamera gürültüsü | 416 / 0 (%100) | 416 / 0 (%100) | 416 / 0 (%100) | 427 / 5 (%99) | 24/24 | 0.57 |
| Loş + güçlü kamera gürültüsü | 231 / 185 (%56) | 253 / 163 (%61) | 347 / 69 (%83) | 376 / 56 (%87) | 24/24 | 0.49 |
| Gölge | 400 / 16 (%96) | 397 / 19 (%95) | 400 / 16 (%96) | 423 / 9 (%98) | 17/24 | 0.31 |
| Hepsi birlikte | 362 / 41 (%90) | 342 / 61 (%85) | 389 / 14 (%97) | 406 / 13 (%97) | 15/24 | 0.32 |

QR veya barkod: kolinin en az bir koduyla tanındığı koli sayısı. Koli (YOLO): koli dedektörünün bulduğu koliler (kodu okunsun okunmasın). RTF: simülasyonun gerçek zamana oranı; normali ~0,55.

Ana sonuçlar:

- Hiçbir uçuşta yanlış raf, kat veya göz kaydı olmadı. Kusurlar kod kaçırtıyor, yanlış kod okutmuyor. Tek istisna eski etiketler; onları da eski etiket kuralı büyük ölçüde temizliyor.

- Koli geometrisi ve şekli QR'ı neredeyse hiç etkilemiyor. QR'ı düşüren etiket hasarı: solma, leke, yırtık, kırışık.

- Loşluk, gürültüsüz kamerada hiç kayıp vermiyor; gürültüyle birleşince en karanlık etiketlerde barkod tamamen kayboluyor.

- QR ve barkod birbirini tamamlıyor: hepsi birlikte uçuşunda QR %90, barkod %85, ama ikisinden biri %97.

- YOLO'nun kırpma geçişi yalnızca gürültülü karelerde belirgin katkı veriyor (354 ek okuma, 12 koli yalnız onunla bulundu).

## 2. Uçuşlar tek tek

### Temiz depo (referans)

Bozulma yok, tam ışık, gürültüsüz kamera

|  | Yakalanan | Kaçan | Toplam |
| --- | --- | --- | --- |
| QR | 416 | 0 | 416 |
| Barkod | 416 | 0 | 416 |
| QR veya barkod | 416 | 0 | 416 |
| Koli (YOLO) | 425 | 7 | 432 |

Yalnız QR ile tanınan 0, yalnız barkodla tanınan 0 koli. YOLO kırpma geçişinin ek okuması: 29. Uçuş: 24/24 waypoint, 345 işaret düzeltmesi, 0 yakınlık alarmı (en yakın 0.211 m).

Referans uçuş: her şey okundu. QR konum hatası ortanca 15 mm. 7 koli koli dedektörüne hiç yakalanmadı; bu her uçuşta görülen taban kayıptır.

### Koli geometrisi

İçe/dışa itilmiş, kaymış, dönmüş, devrilmiş koliler, boş gözler

|  | Yakalanan | Kaçan | Toplam |
| --- | --- | --- | --- |
| QR | 397 | 1 | 398 |
| Barkod | 396 | 2 | 398 |
| QR veya barkod | 398 | 0 | 398 |
| Koli (YOLO) | 407 | 7 | 414 |

Yalnız QR ile tanınan 2, yalnız barkodla tanınan 1 koli. YOLO kırpma geçişinin ek okuması: 34. Uçuş: 24/24 waypoint, 327 işaret düzeltmesi, 7 yakınlık alarmı (en yakın 0.166 m).

| Bozulma | Koli | QR yakalanan / kaçan | Barkod yakalanan / kaçan |
| --- | --- | --- | --- |
| bozulmasız (kontrol) | 143 | 143 / 0 (%100) | 143 / 0 (%100) |
| içe itilmiş (hafif) — 0.05 m | 17 | 17 / 0 (%100) | 17 / 0 (%100) |
| içe itilmiş (orta) — 0.12 m | 18 | 18 / 0 (%100) | 18 / 0 (%100) |
| içe itilmiş (ağır) — 0.25 m | 16 | 15 / 1 (%94) | 16 / 0 (%100) |
| dışa çekilmiş (hafif) — 0.03 m | 15 | 15 / 0 (%100) | 14 / 1 (%93) |
| dışa çekilmiş (orta) — 0.06 m | 17 | 17 / 0 (%100) | 16 / 1 (%94) |
| dışa çekilmiş (ağır) — 0.1 m | 12 | 12 / 0 (%100) | 12 / 0 (%100) |
| yana kaymış (hafif) — 0.02 m | 18 | 18 / 0 (%100) | 18 / 0 (%100) |
| yana kaymış (orta) — 0.05 m | 15 | 15 / 0 (%100) | 15 / 0 (%100) |
| yana kaymış (ağır) — 0.1 m | 18 | 18 / 0 (%100) | 18 / 0 (%100) |
| dönmüş (hafif) — 4° | 19 | 19 / 0 (%100) | 19 / 0 (%100) |
| dönmüş (orta) — 8° | 22 | 22 / 0 (%100) | 22 / 0 (%100) |
| dönmüş (ağır) — 15° | 17 | 17 / 0 (%100) | 17 / 0 (%100) |
| devrilmiş (hafif) — 3° | 16 | 16 / 0 (%100) | 16 / 0 (%100) |
| devrilmiş (orta) — 6° | 18 | 18 / 0 (%100) | 18 / 0 (%100) |
| devrilmiş (ağır) — 10° | 17 | 17 / 0 (%100) | 17 / 0 (%100) |

Koli geometrisi okumayı neredeyse etkilemiyor. İçe itilmiş koliler raf yönünde 130 mm'ye kadar kaymış kaydedildi (paralaks). 13 boş gözün bir kısmında koli dedektörü olmayan bir koli gördü (hayalet koli); bunu ayırt etmek için mesafe ölçümü (TOF) gerekiyor.

### Etiket kusurları

Solma, leke, yırtık, kırışık, eğik etiket, eski etiket

|  | Yakalanan | Kaçan | Toplam |
| --- | --- | --- | --- |
| QR | 369 | 47 | 416 |
| Barkod | 373 | 43 | 416 |
| QR veya barkod | 405 | 11 | 416 |
| Koli (YOLO) | 427 | 5 | 432 |

Yalnız QR ile tanınan 32, yalnız barkodla tanınan 36 koli. YOLO kırpma geçişinin ek okuması: 39. Uçuş: 24/24 waypoint, 343 işaret düzeltmesi, 0 yakınlık alarmı (en yakın 0.21 m).

Eğik etiketteki barkod okunamıyordu (12° ve 25°'de %0): satır tarayıcının sınırı 8,2°. Eski etiketler okundu ama ham envantere 26 yanlış kayıt soktu; bu uçuştan sonra eski etiket kuralı eklendi.

### Etiket kusurları + eğik barkod düzeltmesi

Aynı dünya; okuyucuya eğik barkodu düzleyen geçiş eklendi

|  | Yakalanan | Kaçan | Toplam |
| --- | --- | --- | --- |
| QR | 369 | 47 | 416 |
| Barkod | 403 | 13 | 416 |
| QR veya barkod | 406 | 10 | 416 |
| Koli (YOLO) | 428 | 4 | 432 |

Yalnız QR ile tanınan 3, yalnız barkodla tanınan 37 koli. YOLO kırpma geçişinin ek okuması: 59. Uçuş: 24/24 waypoint, 342 işaret düzeltmesi, 0 yakınlık alarmı (en yakın 0.21 m).

| Bozulma | Koli | QR yakalanan / kaçan | Barkod yakalanan / kaçan |
| --- | --- | --- | --- |
| bozulmasız (kontrol) | 115 | 115 / 0 (%100) | 115 / 0 (%100) |
| solma (hafif) — 0.3 kontrast | 16 | 14 / 2 (%88) | 15 / 1 (%94) |
| solma (orta) — 0.15 kontrast | 18 | 13 / 5 (%72) | 16 / 2 (%89) |
| solma (ağır) — 0.07 kontrast | 17 | 3 / 14 (%18) | 9 / 8 (%53) |
| leke (hafif) — 0.05 kaplama | 16 | 14 / 2 (%88) | 16 / 0 (%100) |
| leke (orta) — 0.2 kaplama | 18 | 14 / 4 (%78) | 18 / 0 (%100) |
| leke (ağır) — 0.45 kaplama | 16 | 11 / 5 (%69) | 16 / 0 (%100) |
| yırtık (hafif) — 0.03 kaplama | 17 | 17 / 0 (%100) | 17 / 0 (%100) |
| yırtık (orta) — 0.06 kaplama | 17 | 17 / 0 (%100) | 17 / 0 (%100) |
| yırtık (ağır) — 0.1 kaplama | 17 | 7 / 10 (%41) | 17 / 0 (%100) |
| kırışık (hafif) — 0.25 modül | 16 | 16 / 0 (%100) | 16 / 0 (%100) |
| kırışık (orta) — 0.4 modül | 20 | 20 / 0 (%100) | 20 / 0 (%100) |
| kırışık (ağır) — 0.6 modül | 16 | 11 / 5 (%69) | 16 / 0 (%100) |
| eğik etiket (hafif) — 5° | 18 | 18 / 0 (%100) | 18 / 0 (%100) |
| eğik etiket (orta) — 12° | 16 | 16 / 0 (%100) | 15 / 1 (%94) |
| eğik etiket (ağır) — 25° | 16 | 16 / 0 (%100) | 15 / 1 (%94) |
| eski etiket (hafif) | 16 | 16 / 0 (%100) | 16 / 0 (%100) |
| eski etiket (orta) | 18 | 18 / 0 (%100) | 18 / 0 (%100) |
| eski etiket (ağır) | 13 | 13 / 0 (%100) | 13 / 0 (%100) |

Okuyucuya QR'ın açısına göre barkodu düzleyen bir geçiş eklendi: barkod 373'ten 403'e çıktı. QR'ı en çok düşüren solma (ağır seviyede %18) ve yırtık; köşeden giden yırtık QR'ın hizalama karesini götürüyor.

### Koli şekli ve rengi

Şişmiş, ezik, beyaz/baskılı/koyu koliler

|  | Yakalanan | Kaçan | Toplam |
| --- | --- | --- | --- |
| QR | 413 | 3 | 416 |
| Barkod | 415 | 1 | 416 |
| QR veya barkod | 416 | 0 | 416 |
| Koli (YOLO) | 415 | 17 | 432 |

Yalnız QR ile tanınan 1, yalnız barkodla tanınan 3 koli. YOLO kırpma geçişinin ek okuması: 17. Uçuş: 24/24 waypoint, 346 işaret düzeltmesi, 3 yakınlık alarmı (en yakın 0.195 m).

| Bozulma | Koli | QR yakalanan / kaçan | Barkod yakalanan / kaçan |
| --- | --- | --- | --- |
| bozulmasız (kontrol) | 201 | 201 / 0 (%100) | 201 / 0 (%100) |
| şişme (hafif) — 0.01 m | 23 | 23 / 0 (%100) | 23 / 0 (%100) |
| şişme (orta) — 0.02 m | 25 | 25 / 0 (%100) | 25 / 0 (%100) |
| şişme (ağır) — 0.035 m | 25 | 25 / 0 (%100) | 24 / 1 (%96) |
| ezik (hafif) — 0.01 m | 23 | 23 / 0 (%100) | 23 / 0 (%100) |
| ezik (orta) — 0.025 m | 24 | 24 / 0 (%100) | 24 / 0 (%100) |
| ezik (ağır) — 0.04 m | 21 | 18 / 3 (%86) | 21 / 0 (%100) |
| renk: beyaz | 23 | 23 / 0 (%100) | 23 / 0 (%100) |
| renk: baskılı | 26 | 26 / 0 (%100) | 26 / 0 (%100) |
| renk: koyu | 25 | 25 / 0 (%100) | 25 / 0 (%100) |

Şişme ve ezik okumayı az etkiliyor. YOLO koli dedektörü kahverengi olmayan kolileri daha az buluyor (beyaz %88, baskılı %85, koyu %84; kontrol %98). Model kahverengi kolilerle eğitildi.

### Loş ışık

Ortam ışığı x0.2, lambalar x0.5, 16 lambanın 8'i sönük

|  | Yakalanan | Kaçan | Toplam |
| --- | --- | --- | --- |
| QR | 416 | 0 | 416 |
| Barkod | 416 | 0 | 416 |
| QR veya barkod | 416 | 0 | 416 |
| Koli (YOLO) | 419 | 13 | 432 |

Yalnız QR ile tanınan 0, yalnız barkodla tanınan 0 koli. YOLO kırpma geçişinin ek okuması: 15. Uçuş: 24/24 waypoint, 334 işaret düzeltmesi, 0 yakınlık alarmı (en yakın 0.208 m).

| Işık (model birimi E) | QR yakalanan / kaçan | Barkod yakalanan / kaçan |
| --- | --- | --- |
| 0-0.25 | 69 / 0 (%100) | 69 / 0 (%100) |
| 0.25-0.5 | 41 / 0 (%100) | 41 / 0 (%100) |
| 0.5-1 | 114 / 0 (%100) | 115 / 0 (%100) |
| 1-2 | 184 / 0 (%100) | 184 / 0 (%100) |
| 2-4 | 8 / 0 (%100) | 7 / 0 (%100) |

Işık temiz deponun beşte birine kadar düşmesine rağmen her şey okundu. Sebep: simülasyon kamerası gürültüsüz; karanlık etiketin gri seviyeleri kaybolmuyor. Bu yüzden sonraki adım kamera gürültüsüydü.

### Loş + hafif kamera gürültüsü

Karede ölçülen gürültü ~1,5 gri seviye

|  | Yakalanan | Kaçan | Toplam |
| --- | --- | --- | --- |
| QR | 416 | 0 | 416 |
| Barkod | 416 | 0 | 416 |
| QR veya barkod | 416 | 0 | 416 |
| Koli (YOLO) | 427 | 5 | 432 |

Yalnız QR ile tanınan 0, yalnız barkodla tanınan 0 koli. YOLO kırpma geçişinin ek okuması: 9. Uçuş: 24/24 waypoint, 351 işaret düzeltmesi, 0 yakınlık alarmı (en yakın 0.207 m).

Gazebo'nun gürültü ayarı 0,03 verildi ama karelerde yalnızca ~1,5 gri seviye ölçüldü: Gazebo'nun kamera gürültüsü ayarda yazandan çok zayıf ve Gauss değil. Bu seviyede hiçbir kayıp yok.

### Loş + güçlü kamera gürültüsü

Karede ölçülen gürültü ~14 gri seviye

|  | Yakalanan | Kaçan | Toplam |
| --- | --- | --- | --- |
| QR | 231 | 185 | 416 |
| Barkod | 253 | 163 | 416 |
| QR veya barkod | 347 | 69 | 416 |
| Koli (YOLO) | 376 | 56 | 432 |

Yalnız QR ile tanınan 94, yalnız barkodla tanınan 116 koli. YOLO kırpma geçişinin ek okuması: 354. Uçuş: 24/24 waypoint, 325 işaret düzeltmesi, 5 yakınlık alarmı (en yakın 0.189 m).

| Işık (model birimi E) | QR yakalanan / kaçan | Barkod yakalanan / kaçan |
| --- | --- | --- |
| 0-0.25 | 39 / 30 (%57) | 0 / 69 (%0) |
| 0.25-0.5 | 9 / 32 (%22) | 14 / 27 (%34) |
| 0.5-1 | 60 / 54 (%53) | 87 / 28 (%76) |
| 1-2 | 117 / 67 (%64) | 145 / 39 (%79) |
| 2-4 | 6 / 2 (%75) | 7 / 0 (%100) |

~14 gri seviyede karanlık artık önemli: en karanlık bantta barkod 0/69. Hiç yanlış okuma yok. Dikkat: gürültülü karede çözücü ~3 kat yavaşlıyor; QR okuyucu ön kamera karelerinin yalnız %14'ünü çözebildi. Saf gürültü etkisini en temiz arka kameranın barkodları gösteriyor: 123/208 (gürültüsüz 208/208). YOLO kırpma geçişi burada 354 ek okuma ve 12 yalnız-YOLO kolisi verdi.

### Gölge

16 lambanın hepsi gölge düşürüyor, ışık temiz

|  | Yakalanan | Kaçan | Toplam |
| --- | --- | --- | --- |
| QR | 400 | 16 | 416 |
| Barkod | 397 | 19 | 416 |
| QR veya barkod | 400 | 16 | 416 |
| Koli (YOLO) | 423 | 9 | 432 |

Yalnız QR ile tanınan 3, yalnız barkodla tanınan 0 koli. YOLO kırpma geçişinin ek okuması: 24. Uçuş: 17/24 waypoint, 278 işaret düzeltmesi, 22 yakınlık alarmı (en yakın 0.12 m).

| Etiket | QR yakalanan / kaçan | Barkod yakalanan / kaçan |
| --- | --- | --- |
| tam ışıkta | 162 / 11 (%94) | 151 / 13 (%92) |
| gölgede | 181 / 5 (%97) | 207 / 6 (%97) |
| üstünden gölge kenarı geçen | 57 / 0 (%100) | 39 / 0 (%100) |

Gölgenin kendisi zararsız: gölgedeki ve üstünden gölge kenarı geçen etiketler okundu. Kayıpların hepsi A yüzünün 3. katında (16 QR): lambalarda gölge açılınca Gazebo bu yüzleri aşırı parlak çizdi, koli bembeyaz oldu ve QR'ın ince modülleri eridi. Ayrıca gölge simülasyonu yarı hıza düşürdü (RTF 0,31): 7 bacak zaman aşımına uğradı, araç bir rafa 0,12 m yaklaştı. Bunlar gerçek dronda olmayacak simülasyon maliyetleri.

### Hepsi birlikte

15 bozulma (orta+ağır), orta loşluk, gölge, ~6 gri seviye gürültü

|  | Yakalanan | Kaçan | Toplam |
| --- | --- | --- | --- |
| QR | 362 | 41 | 403 |
| Barkod | 342 | 61 | 403 |
| QR veya barkod | 389 | 14 | 403 |
| Koli (YOLO) | 406 | 13 | 419 |

Yalnız QR ile tanınan 47, yalnız barkodla tanınan 27 koli. YOLO kırpma geçişinin ek okuması: 87. Uçuş: 15/24 waypoint, 268 işaret düzeltmesi, 4 yakınlık alarmı (en yakın 0.167 m).

| Bozulma | Koli |  | QR yakalanan / kaçan |  | Barkod yakalanan / kaçan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bozulmasız (kontrol) | 90 |  | 89 / 1 (%99) |  | 86 / 4 (%96) |
| içe itilmiş (orta) — 0.12 m | 11 |  | 11 / 0 (%100) |  | 11 / 0 (%100) |
| içe itilmiş (ağır) — 0.25 m | 10 |  | 10 / 0 (%100) |  | 9 / 1 (%90) |
| dışa çekilmiş (orta) — 0.06 m | 11 |  | 11 / 0 (%100) |  | 9 / 2 (%82) |
| dışa çekilmiş (ağır) — 0.1 m | 9 |  | 9 / 0 (%100) |  | 9 / 0 (%100) |
| yana kaymış (orta) — 0.05 m | 13 |  | 13 / 0 (%100) |  | 11 / 2 (%85) |
| yana kaymış (ağır) — 0.1 m | 12 |  | 12 / 0 (%100) |  | 10 / 2 (%83) |
| dönmüş (orta) — 8° | 12 |  | 12 / 0 (%100) |  | 10 / 2 (%83) |
| dönmüş (ağır) — 15° | 12 |  | 12 / 0 (%100) |  | 12 / 0 (%100) |
| devrilmiş (orta) — 6° | 13 |  | 13 / 0 (%100) |  | 12 / 1 (%92) |
| devrilmiş (ağır) — 10° | 10 |  | 10 / 0 (%100) |  | 8 / 2 (%80) |
| solma (orta) — 0.15 kontrast | 11 |  | 5 / 6 (%45) |  | 7 / 4 (%64) |
| solma (ağır) — 0.07 kontrast | 10 |  | 3 / 7 (%30) |  | 1 / 9 (%10) |
| leke (orta) — 0.2 kaplama | 9 |  | 4 / 5 (%44) |  | 7 / 2 (%78) |
| leke (ağır) — 0.45 kaplama | 12 |  | 5 / 7 (%42) |  | 4 / 8 (%33) |
| yırtık (orta) — 0.06 kaplama | 11 |  | 11 / 0 (%100) |  | 11 / 0 (%100) |
| yırtık (ağır) — 0.1 kaplama | 12 |  | 6 / 6 (%50) |  | 11 / 1 (%92) |
| kırışık (orta) — 0.4 modül | 14 |  | 14 / 0 (%100) |  | 12 / 2 (%86) |
| kırışık (ağır) — 0.6 modül | 11 |  | 7 / 4 (%64) |  | 11 / 0 (%100) |
| eğik etiket (orta) — 12° | 12 |  | 12 / 0 (%100) |  | 8 / 4 (%67) |
| eğik etiket (ağır) — 25° | 11 |  | 10 / 1 (%91) |  | 5 / 6 (%45) |
| eski etiket (orta) | 14 |  | 13 / 1 (%93) |  | 13 / 1 (%93) |
| eski etiket (ağır) | 8 |  | 8 / 0 (%100) |  | 8 / 0 (%100) |
| şişme (orta) — 0.02 m | 13 |  | 13 / 0 (%100) |  | 12 / 1 (%92) |
| şişme (ağır) — 0.035 m | 12 |  | 12 / 0 (%100) |  | 8 / 4 (%67) |
| ezik (orta) — 0.025 m | 10 |  | 8 / 2 (%80) |  | 8 / 2 (%80) |
| ezik (ağır) — 0.04 m | 8 |  | 8 / 0 (%100) |  | 8 / 0 (%100) |
| renk: baskılı | 9 |  | 9 / 0 (%100) |  | 8 / 1 (%89) |
| renk: koyu | 13 |  | 12 / 1 (%92) |  | 13 / 0 (%100) |
| Etiket |  | QR yakalanan / kaçan |  | Barkod yakalanan / kaçan |  |
| tam ışıkta |  | 131 / 17 (%89) |  | 116 / 27 (%81) |  |
| gölgede |  | 159 / 20 (%89) |  | 176 / 25 (%88) |  |
| üstünden gölge kenarı geçen |  | 72 / 4 (%95) |  | 50 / 9 (%85) |  |

Bozulmasız kolilerde QR %99, barkod %96: ortam (gürültü, gölge, loşluk) tek başına az kaybettiriyor. Kayıplar bozulmaların ortamla birleşmesinden geliyor. Okunan 26 eski etiketin 24'ü yakalandı; 2 eski barkod yanlış kayıt olarak kaldı. Navigasyon gölgenin yavaşlattığı simle kirli (15/24 waypoint).

## 3. Hepsi birlikte: tek başına ile karşılaştırma

Aynı bozulmanın tek başına uçulduğu uçuştaki (temiz ışık, gürültüsüz kamera) yakalanan oranı ile hepsi birlikte uçuşundaki oran. Her satırda yalnızca 8–14 koli var; tek tek rakamlar gürültülü, desen önemli.

| Bozulma | QR tek başına | QR birlikte | Barkod tek başına | Barkod birlikte |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| bozulmasız (kontrol) | - | %99 | - | %96 |
| içe itilmiş (orta) — 0.12 m | %100 | %100 | %100 | %100 |
| içe itilmiş (ağır) — 0.25 m | %94 | %100 | %100 | %90 |
| dışa çekilmiş (orta) — 0.06 m | %100 | %100 | %94 | %82 |
| dışa çekilmiş (ağır) — 0.1 m | %100 | %100 | %100 | %100 |
| yana kaymış (orta) — 0.05 m | %100 | %100 | %100 | %85 |
| yana kaymış (ağır) — 0.1 m | %100 | %100 | %100 | %83 |
| dönmüş (orta) — 8° | %100 | %100 | %100 | %83 |
| dönmüş (ağır) — 15° | %100 | %100 | %100 | %100 |
| devrilmiş (orta) — 6° | %100 | %100 | %100 | %92 |
| devrilmiş (ağır) — 10° | %100 | %100 | %100 | %80 |
| solma (orta) — 0.15 kontrast | %72 | %45 | %89 | %64 |
| solma (ağır) — 0.07 kontrast | %18 | %30 | %53 | %10 |
| leke (orta) — 0.2 kaplama | %78 | %44 | %100 | %78 |
| leke (ağır) — 0.45 kaplama | %69 | %42 | %100 | %33 |
| yırtık (orta) — 0.06 kaplama | %100 | %100 | %100 | %100 |
| yırtık (ağır) — 0.1 kaplama | %41 | %50 | %100 | %92 |
| kırışık (orta) — 0.4 modül | %100 | %100 | %100 | %86 |
| kırışık (ağır) — 0.6 modül | %69 | %64 | %100 | %100 |
| eğik etiket (orta) — 12° | %100 | %100 | %94 | %67 |
| eğik etiket (ağır) — 25° | %100 | %91 | %94 | %45 |
| eski etiket (orta) | %100 | %93 | %100 | %93 |
| eski etiket (ağır) | %100 | %100 | %100 | %100 |
| şişme (orta) — 0.02 m | %100 | %100 | %100 | %92 |
| şişme (ağır) — 0.035 m | %100 | %100 | %96 | %67 |
| ezik (orta) — 0.025 m | %100 | %80 | %100 | %80 |
| ezik (ağır) — 0.04 m | %86 | %100 | %100 | %100 |
| renk: baskılı | %100 | %100 | %100 | %89 |
| renk: koyu | %100 | %92 | %100 | %100 |

- QR koli geometrisine ve şekline karşı birlikteyken de sağlam; leke ve solma ortamla daha kötü.

- Barkod tek başına neredeyse hiçbir şeyden etkilenmiyordu; birlikteyken her bozulmadan etkileniyor (eğik ağır %45, leke ağır %33, solma ağır %10). Kombinasyonun asıl kırdığı şey barkod.

## 4. QR, barkod ve YOLO karşılaştırması

### QR ve barkod birlikte

| Uçuş | İkisi de | Yalnız QR | Yalnız barkod | Hiçbiri | En az biri |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temiz depo (referans) | 416 | 0 | 0 | 0 | 416 / 0 (%100) |
| Koli geometrisi | 395 | 2 | 1 | 0 | 398 / 0 (%100) |
| Etiket kusurları | 337 | 32 | 36 | 11 | 405 / 11 (%97) |
| Etiket kusurları + eğik barkod düzeltmesi | 366 | 3 | 37 | 10 | 406 / 10 (%98) |
| Koli şekli ve rengi | 412 | 1 | 3 | 0 | 416 / 0 (%100) |
| Loş ışık | 416 | 0 | 0 | 0 | 416 / 0 (%100) |
| Loş + hafif kamera gürültüsü | 416 | 0 | 0 | 0 | 416 / 0 (%100) |
| Loş + güçlü kamera gürültüsü | 137 | 94 | 116 | 69 | 347 / 69 (%83) |
| Gölge | 397 | 3 | 0 | 16 | 400 / 16 (%96) |
| Hepsi birlikte | 315 | 47 | 27 | 14 | 389 / 14 (%97) |

İki kod birbirinin açığını kapatıyor. En belirgin örnek güçlü gürültü: QR 231, barkod 253, ama en az biri 347. Hepsi birlikte uçuşunda tek başına QR %90, barkod %85; birlikte %97.

### YOLO

| Uçuş | Bulunan QR etiketi | Bulunan barkod etiketi | Kırpma geçişinin ek okuması | Yalnız YOLO ile tanınan koli | Koli yakalanan / kaçan | Yanlış koli kümesi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temiz depo (referans) | 4194 | 1759 | 29 | 0 | 425 / 7 (%98) | 53 |
| Koli geometrisi | 4152 | 1786 | 34 | 0 | 407 / 7 (%98) | 69 |
| Etiket kusurları | 4076 | 1673 | 39 | 0 | 427 / 5 (%99) | 55 |
| Etiket kusurları + eğik barkod düzeltmesi | 4070 | 1648 | 59 | 2 | 428 / 4 (%99) | 51 |
| Koli şekli ve rengi | 4121 | 1758 | 17 | 0 | 415 / 17 (%96) | 52 |
| Loş ışık | 4139 | 2191 | 15 | 0 | 419 / 13 (%97) | 58 |
| Loş + hafif kamera gürültüsü | 4124 | 2116 | 9 | 0 | 427 / 5 (%99) | 49 |
| Loş + güçlü kamera gürültüsü | 3568 | 794 | 354 | 12 | 376 / 56 (%87) | 34 |
| Gölge | 4127 | 1269 | 24 | 0 | 423 / 9 (%98) | 60 |
| Hepsi birlikte | 3985 | 1691 | 87 | 2 | 406 / 13 (%97) | 68 |

- YOLO etiketleri her uçuşta binlerce kez buluyor; ama temiz karelerde zbar zaten okuduğu için kırpma geçişinin katkısı küçük (9–87 okuma).

- Gürültülü karelerde etiketi bulup büyütmek fark yaratıyor: 354 ek okuma, 12 koli yalnız onunla tanındı.

- Koli dedektörü kodu okunsun okunmasın kolilerin %96–99'unu buluyor (güçlü gürültüde %87). Kahverengi olmayan kolilerde zayıf.

## 5. Değerlendirme

Tabloların özeti: her stres hangi ölçümde sorun çıkardı, hangisinde çıkarmadı.

### Stres stres

- Koli geometrisi (itme, çekme, kaydırma, döndürme, devirme): okumada sorun çıkarmadı (QR 397/398, barkod 396/398). Sorunu konum ölçümünde çıkardı: içe itilmiş koliler raf boyunca 130 mm'ye kadar yanlış yere kaydedildi. Boş gözlerin bir kısmında YOLO olmayan bir koli gördü (hayalet koli).

- Etiket kusurları: QR'da en büyük sorunu çıkaran grup. Ağır solmada QR %18'e, ağır yırtıkta %41'e, ağır lekede ve ağır kırışıklıkta %69'a düştü. Barkodu tek başına yalnız iki şey düşürdü: eğik etiket (düzeltmeden önce 12° ve 25°'de %0, düzeltmeyle %94) ve ağır solma (%53). Eski etiketler ham envantere 26 yanlış kayıt soktu; eski etiket kuralı bunları sıfıra indirdi.

- Koli şekli ve rengi: okumada küçük sorun (ağır ezikte QR %86). Asıl sorunu YOLO koli tespitinde çıkardı: beyaz, baskılı ve koyu kolilerde %84–88 (kahverengi kolide %98).

- Loş ışık: gürültüsüz kamerada okumada sorun çıkarmadı (QR ve barkod 416/416), en karanlık etiketler dahil. YOLO koli tespitinde küçük bir kayıp var: 13 koli kaçtı (referansta 7).

- Hafif kamera gürültüsü (~1,5 gri seviye): sorun çıkarmadı.

- Güçlü kamera gürültüsü (~14 gri seviye): tek başına en büyük kaybı veren stres. QR 231/416 (%56), barkod 253/416 (%61), YOLO koli tespiti 376/432 (%87). Karanlıkla birleşince barkodu bitirdi: en karanlık etiketlerde 0/69. Yanlış okuma yine sıfır.

- Gölge: gölgenin kendisi okumada sorun çıkarmadı (gölgedeki ve gölge kenarı geçen etiketler okundu). Sorunu dolaylı çıkardı: üst kattaki aşırı pozlama 16 QR kaybettirdi; sim yavaşladığı için navigasyon bozuldu (17/24 waypoint, 22 yakınlık alarmı, en yakın 0,12 m).

- Hepsi birlikte: QR %90, barkod %85, ikisinden biri %97. En çok etkilenen barkod: tek başına sağlam olduğu bozulmalarda da düştü (eğik ağır %45, leke ağır %33, solma ağır %10, şişme ağır %67). QR'ı leke ve solma düşürdü (%42–45). Bozulmasız kolilerde kayıp çok az (QR %99, barkod %96); kayıp, bozulma ile ortamın birleşmesinden geliyor.

### Ölçüm ölçüm: en çok sorun çıkaranlar

| Ölçüm | En çok sorun çıkaran stres | Sorun çıkarmayan |
| --- | --- | --- |
| QR okuma | Solma, yırtık, leke, kırışık; güçlü gürültü | Koli geometrisi, şekil, loş ışık (gürültüsüz), gölgenin kendisi |
| Barkod okuma | Eğik etiket (düzeltme öncesi); güçlü gürültü + karanlık; hepsi birlikteyken leke, solma, eğiklik, şişme | Tek başına: yırtık, kırışık, leke, geometri, şekil |
| YOLO koli tespiti | Güçlü gürültü; kahverengi olmayan koli; boş gözde hayalet koli | Etiket kusurları, gölge (loş ışıkta küçük kayıp) |
| Konum doğruluğu | İçe itilmiş koli (130 mm); yavaşlayan sim (gölge, hepsi birlikte: p95 11–13 cm) | Etiket kusurları, şekil, ışık, gürültü |
| Navigasyon | Gölge (simi yarı hıza düşürüp bacakları zaman aşımına uğrattı) | Diğer bütün stresler |

### QR, barkod ve YOLO

- QR koliye yapılan her şeye dayanıklı; etiketin kendisine yapılan hasara ve gürültüye zayıf.

- Barkod tek başına çok dayanıklı (eğiklik dışında), ama gürültü, karanlık ve hasar birleşince QR'dan çok daha hızlı düşüyor.

- İkisi birbirini tamamlıyor: her uçuşta ikisinden biri, ikisinin tek tek oranından belirgin şekilde yüksek.

- YOLO kod okumaya ancak gürültülü karelerde katkı veriyor; koli tespitinde kahverengi olmayan koli ve gürültüde zayıf.

## 6. Açık kalan işler

- Solma (QR'ın en büyük kaybı) ve QR hata düzeltme seviyesi.

- Barkodun gürültü ve gölgedeki zayıflığı (hepsi birlikte uçuşunda ortaya çıktı).

- YOLO'nun kahverengi olmayan kolilerdeki zayıflığı (yeni eğitim verisi).

- Hayalet koliler: boş gözde koli görülmesi; mesafe ölçümü (TOF) gerekiyor, Furkan'ın tarafı.

- Gölge açıkken üst kattaki aşırı pozlama.

## 7. Klasörler ve 3B görünümler

Bu rapor ve bütün uçuşların klasörleri results/2026-10-05_stres_testleri/ altında. Her klasörde yalnız 3B görünümler kaldı; tarayıcıda doğrudan açılır.

| Uçuş | Klasör |
| --- | --- |
| Temiz depo (referans) | 01_temiz_referans |
| Koli geometrisi | 02_koli_geometrisi |
| Etiket kusurları | 03_etiket_kusurlari |
| Etiket kusurları + eğik barkod düzeltmesi | 04_etiket_kusurlari_egik_barkod_duzeltmeli |
| Koli şekli ve rengi | 05_koli_sekli_ve_rengi |
| Loş ışık | 06_los_isik |
| Loş ışık, YOLO'suz, ham kare kaydı (raporda yok; yalnız QR ve barkod görünümü) | 06b_los_isik_yolosuz_ham_kare |
| Loş + hafif kamera gürültüsü | 07_los_hafif_gurultu |
| Loş + güçlü kamera gürültüsü | 08_los_guclu_gurultu |
| Gölge | 09_golge |
| Hepsi birlikte | 10_hepsi_birlikte |

Her klasörde aynı dört dosya var:

| Dosya | Ne gösteriyor |
| --- | --- |
| qr_envanteri_3b.html | QR envanteri: her koli, QR'ın kaydedildiği yer ve gerçek yeri |
| barkod_envanteri_3b.html | Barkod envanteri, aynı biçimde |
| yolo_koliler_3b.html | YOLO'nun bulduğu koliler (kodu okunsun okunmasın) |
| yolo_kodsuz_koliler_3b.html | YOLO'nun etiketsiz 16 koliyi bulma deneyi |